### ПРИБОРЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ

В последние десятилетия медиками отмечается стремительное ухудшение зрения населения. Это связывается как с экологической обстановкой, так и со все большим использованием компьютеров в производственной деятельности человека и в быту. Особенно сильно страдает от общения с компьютерами зрение детей. Сегодня в ФЦДТ «Союз» освоено производство приборов для диагностики и лечения зрения с использованием метода КЧСМ (действующие на сочетании двух традиционно принятых исследований психофизиологии зрения: определения критической частоты слияния мельканий - КЧСМ и периметрии - метод исследования поля зрения). - «Радуга - 3ДЛ» — для диагностики зрения методом исследования критической частоты слияния мельканий и лечения методом цветотерапии пациентов с различной патологией органов зрения; - «Радуга–3Л» — для снятия зрительного утомления операторов персональных компьютеров и для восстановления зрения при аномалии рефракции (близорукость, дальнозоркость); - «КЧСМ–Д» — для исследования критической частоты слияния мельканий на красный и зеленый цвета с различной патологией сетчатки и зрительного нерва. Радуга-3ДЛ; Радуга-3Л; КЧСМ-Д. Предлагаемое решение проблемы диагностики основано на определении критической частоты слияния мельканий (КЧСМ), когда раздельные вспышки света при увеличении частоты мельканий выше определенного уровня перестают различаться, т.е. сливаются и воспринимаются как непрерывный свет. В офтальмологической практике КЧСМ служит надежным критерием для диагностики ряда глазных болезней и других заболеваний (в частности, глаукомы, сахарного диабета), при профотборе и профилактических обследованиях работников, профессиональная деятельность которых связана с длительным зрительным напряжением. Назначение: Приборы КЧСМ-Д и «Радуга - 3ДЛ» предназначены для исследования критической частоты слияния мельканий (КЧСМ) со следующей патологией органа зрения: частичная атрофия зрительного нерва различной этиологии, тапеторетинальная абиотрофия сетчатки с поражением колбочкого и палочкового аппарата. Аппараты также могут использоваться и для лечения зрительной системы методом цветотерапии при ряде глазных заболеваний в том числе макулодистрофии. Техническое описание: Приборы обеспечивает генерацию световых стимулов красного, зеленого и синего цвета. Частота генерации световых стимулов от 3 до 70 Гц. Цвет стимула: красный, зеленый, синий. Интенсивность световых стимулов 5-30 мкд. Длительность одиночного светового стимула от 5-15 мсек. Для генерации световых стимулов используются безинерционные источники света - светодиоды. Показания генерации стимулов выводятся на цифровое табло. Управление светостимуляцией осуществляется от микроконтроллера, смонтированного в отдельном корпусе. Для диагностики макулярной зоны сетчатки аппарат снабжен дополнительным светостимулятором в виде раструба, а для лечения аппарат снабжен очками в которых смонтированы трехцветные светодиоды. Эффективность: Острота зрения у больных амблиопией повышается на 0,05-0,2; спазм аккомондации снижается до 1,5 Дпр. В результате лечения устраняются головные боли, связанные с анизометропией или зрительной нагрузкой. При близорукости и дальнозоркости повышается острота зрения без коррекции на 10-20%. При стимуляции зеленым цветом у гипертоников снижается давление, а стимуляция красным цветом показана при пониженном давлении. Противопоказания: Абсолютным противопоказанием для светостимуляции является заболевания рассеянным склерозом, эпилепсией. Относительным противопоказанием – индивидуальная непереносимость какого-либо из цветов. В этом случае светостимуляцию можно продолжить, изменив цветность вспышек. Технические и клинические испытания: Приборы прошли технические и клинические испытания в МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца, МОНИКИ, ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н.Федорова и других ведущих глазных клиниках Росздрава РФ и рекомендованы к применению. Аппарат проходил испытания в Глазной клинике МОНИКИ и ЗАО «МЕДСИ» у пациентов с различными заболеваниями сетчатки и зрительного нерва (х-хромосомный ювиальный ретиношизис, болезнь Штатгарта, псевдозастойный диск зрительного нерва, частичная атрофия зрительных нервов и др.). Выявлено, что слияние мельканий неравнозначно на красный и зеленый свет при ряде заболеваний. Экспериментальные изделия имеются в ИППИ РАН, в Глазной клинике МОНИКИ, в Реабилитационном Глазном Центре г.Рига, Рес. Латвия, в детском саду № 3 г.Дубна, ЗАО «МЕДСИ», ЦТО. Награды: Все образцы приборов демонстрировались на международных салонах и выставках изобретений и инноваций и получили высокую оценку — были награждены золотыми медалями и дипломами. Опытные образцы награждены на Международных Выставках в Брюсселе (Бельгия) золотыми медалями в 1997, 1998, 1999 гг. Кубок г. Ницца в 2000 г., Приз изобретателей Польши в 2000 г. Прибор для цветостимуляции получил Гран-При на Конкурсе «Лепина» (Париж-1998) ## МОДЕЛИ. ### Прибор для исследования критической частоты слияния мельканий «КЧСМ-Д». #### ТУ 9442-001-07509505-2005 Назначение: Прибор разработан специально для диагностики и лечения зрения у детей. Он позволяет преодолеть специфические трудности, возникающие при работе с маленькими детьми. Ребенок вовлекается в игру, его внимание концентрируется, позволяя более точно оценить КЧСМ. (Тестируемого ребенка просят «помочь в ремонте автомобиля» и сказать, продолжает ли мигать фара.) Технические характеристики: Прибор генерирует цветные световые импульсы различной частоты и длины волны (по каналу красного - 650±20 нм, по каналу зеленого - 520±20 нм, по каналу синего - 450±20 нм), частота в диапазоне от 3 до 70 Гц (регулировка частоты плавная), интенсивность от 0,5 до 0,9 мкд, длительность одного светового импульса не менее 5 мс. Прибор работает как от сети питания, так и от внутреннего источника питания (не менее 2 ч без подзарядки). Средний срок службы: не менее 2 лет. Масса в комплекте 1,5 кг. Безопасен при эксплуатации. ### Прибор для диагностики и лечения зрительной системы «РАДУГА-3». #### ТУ 9442-002-07509505-2005. «РАДУГА-3-ДЛ» Назначение: Прибор предназначен для применения при диагностике зрения методом исследования критической частоты слияния мельканий на хроматические стимулы и лечения методом цветотерапии пациентов с различной патологией органов зрения. Технические характеристики: Прибор генерирует цветные световые импульсы различной частоты и длины волны (по каналу красного - 650±20 нм, по каналу зеленого - 525±20 нм, по каналу синего - 450±20 нм), частота в диапазоне от 25 до 70 Гц с шагом 0,7 Гц, интенсивность от 0,5 до 0,9 мкд, длительность одного светового импульса не менее 15 мс. Время проведения процедуры светолечения устанавливается из следующих значений: 1, 2, 3, 4 или 5 мин. Прибор работает как от сети питания, так и от внутреннего источника питания (не менее 2 ч без подзарядки). Масса в комплекте 1,5 кг. ### «РАДУГА-3Л». Назначение: Предназначен для проведения лечения пациентов в домашних условиях по рекомендации врача. Прибор позволяет выявлять у пациентов нарушения зрительных функций различной степени выраженности, что особенно важно при отсутствии видимых органических изменений на глазном дне и проводить лечение на основе данных КЧСМ. Описание прибора. Прибор представляет собой автономное микропроцессорное устройство с подключаемыми к нему очками, в которые встроены двухцветные источники света. В корпусе устройства размещен генератор импульсов, подключенный к двум светодиодам, закрепленным в светозащитном экране, и к блоку питания. Между блоком питания и генератором импульсов подключен таймер. Блок питания размещен с задней стороны прибора, в отсеке со съемной крышкой. Технические характеристики: «Радуга-3Л» состоит из электронного блока управления светостимуляторами и очков для фотостимуляции хроматическими импульсами. Прибор генерирует цветные световые импульсы различной частоты и длины волны (по каналу красного - 650±20 нм, по каналу зеленого - 525±20 нм), частота 38Гц, интенсивность от 0,5 до 0,9 мкд, длительность одного светового импульса не менее 15 мс. Время проведения процедуры светолечения 3 мин. Утомление зрительной системы значительно снимается после первого сеанса. Курс лечебной или профилактической светостимуляции – 10 сеансов. Прибор работает от внутреннего источника питания (не менее 2 ч без подзарядки, батарейки 9 В типа "Крона"). Масса в комплекте 0,5 кг. Прибор электробезопасен. Сила света (красного и зеленого), используемая в приборе, значительно ниже предельных санитарных норм.